UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MEDELLIN

Departamento de Geociencias y Medio Ambiente

CURSO SENSORES REMOTOS

Edier V. Aristizábal G

Profesor Auxiliar

TALLER PRÁCTICO 3. Práctica manejo de Spring.

- Descargue una imagen landsat 7 de un lugar de su interés

- Abra el programa Spring

- Para empezar a trabajar en el programa es necesario direccionar a un banco de datos, este banco de datos es donde se almacenarán los resultados de los procesamientos realizados, en la pestaña Archivo y con la ayuda del Directorio, busque la carpeta asociada al banco de datos que desea generar; en el uso de Spring es necesario que todos los datos hagan parte de un banco de datos, este se realizará por medio de categorías o modelos, los bancos de datos disponibles para este programa son: SQLite, Acces, Oracle8i, MySQL, PostgreSQL y DBase. Elija la opción de Director: SQLite y una vez creado el banco de datos actívelo y cierre la ventana de dialogo Banco de Datos.

COMBINACIÓN DE BANDAS

- Importe las  bandas de la imagen landsat que descargó Archivo -> Importar -> Importar datos vectoriales y matriciales y ahora importe las bandas 1,2,3,4,5,6,7 ( Banda a banda).  Abra el panel de control  y explore las opciones de la parte inferior,   las siglas RGB corresponden a Red,  Blue, y Green respectivamente; a continuación asigne a cada banda  un canal.

- Elabore las composiciones:  3,2,1 - 4,5,7 -  3,4,2 -  2,3,6 - 5,4,2.

CONTRASTE DE UNA IMAGEN

- Se va a realizar un realce de contraste para una sola banda para lo cual es necesario: seleccionar la banda y activar la opción (M) o Monocromático en el menú principal; luego ingresar a la pestaña Imagen y allí seleccionar la opción Contraste; se despliega entonces la ventana contraste en la cual aparece el histograma de la imagen que se está trabajando, primero se debe ingresar la operación active  “lineal”, ahora con el cursor del mouse seleccione el valor mínimo del histograma, después seleccione el valor máximo, hacer clic sobre el botón Aplicar (para guardar la imagen asigne un nombre al archivo de salida).

Realce de contraste Lago de Maracaibo. Imagen Landsat 5, Elaborado por: R. España, 2016.

- Adicionalmente realice los ajustes del contraste probando con  diferentes operaciones que ofrece el programa, como: Min/Max, Lineal, Raíz Cuadrada, Cuadrado, Logaritmo, Negativo, Ecualizar Histograma e Intervalo.  Describa las imágenes obtenidas y explique qué operación de contraste es la más apropiada para este caso.

- Ahora elabore una composición de bandas en color verdadero y a continuación aplique un realce de contraste, para lo cual debe repetir los pasos anteriores, teniendo en cuenta que el contraste debe aplicarse para cada banda correspondiente a la composición RGB.

Realce de contraste color verdadero, Lago de Maracaibo. Imagen Landsat 5, Elaborado por:           R. España, 2016.

- Aplique realce de contraste a las combinaciones: 4,5,7 - 5,4,2  y  3,4,2. Describa sus observaciones.

APLICACIÓN DE FILTROS:

- Diríjase a la pestaña Imagen del menú principal, seleccione Filtraje, se abrirá la ventana Filtraje.

- A continuación se presentan los tipos de filtros disponibles para el procesamiento en esta ventana, Lineal, No Lineal y Radar. Los Filtros, disponibles son Lineal (es un filtro paso bajo medio, direccional de borde, no direccional de borde, realce de imagen TM y máscaras), No lineal (detección de bordes, morfológico -dilatación, mediana, morfológico - erosión y máscaras) y finalmente filtros para imágenes de radar (Lee, Kuan y Frost los cuales son filtros para reducir el ruido o Speckle).

- Experimente con todos los filtros y describa que cambios apreció en la imagen resultante y a que pueden deberse dichos cambios.

- Aplique un filtro que trabaje con máscaras (Kernel), para ello en la ventana de Filtraje seleccione Máscaras, se desplegará la ventana de Máscaras, allí se puede utilizar un filtro existente de una lista, igualmente, se puede cargar uno de un directorio o se puede crear un filtro nuevo, seleccionando esta opción se desplegará una ventana de edición de máscaras, se le asigna un nombre al Filtro, se determina el tamaño y se digitan los valores de la máscara, se guardan los cambios, y se aplica a la imagen seleccionada.

Referencias:

[1] Rosa dos Santos. (2010). Spring 5.1.2 “Passo a passo”. 2016, Sitio web: http://www.mundogeomatica.com.br.